| L.P. | WYMAGANIE |
| --- | --- |
| I. | PRZEPISY I REGULACJE PRAWNE |
| 1 | ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (z późn. zm.); |
| 2 | Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 wraz z rozporządzeniami zmieniającymi; |
| 3 | Materiały pomocnicze niezbędne do stosowania przepisów wykonawczych pn.”Specyfikacje Certyfikacyjne EASA (CS) oraz Materiały Zawierające Wytyczne (GM) do Projektowania Lotnisk”; |
| 4 | ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. UE. L 97 z 9.4.2008 z późn. zm.); |
| 5 | Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110 z 2024 r. poz. 731 i 1222 oraz z 2025 r. poz. 31, 179 i 374). |
| 6 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym (Dz.U. 2021 poz. 264); |
| 7 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 774); |
| 8 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1157); |
| II. | INNE |
| 1 | Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż., Instrukcji Operacyjnej Lotniska Wrocław-Strachowice [EPWR] oraz zasad organizacyjno-porządkowych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz w szczególności stosownych zarządzeń, regulaminów i/lub instrukcji Zarządzającego Portem Lotniczym Wrocław S.A. w szczególności z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem i przepisów ochrony lotnictwa cywilnego, a także w przypadku zaistnienia konieczności do współdziałania w tym zakresie z Użytkownikiem oraz PLW S.A. |
| 2 | PLW S.A. wymaga, aby ogrodzenie terenu w części operacyjnej zapobiegało wtargnięciom na lotnisko zwierząt lub nieupoważnionych osób, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji statków powietrznych oraz żeby było wykonane w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 (z późniejszymi zmianami) w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego tj. m.in z metalowych paneli drucianych, paneli siatkowych lub rozciągniętej metalowej siatki drucianej, o grubości drutu nie mniejszej niż 2,5 mm, których minimalna wysokość powinna być nie mniejsza niż 1,80 m, nie wliczając w to umieszczonej nad nim zwyżki wykonanej z minimum trzech rzędów drutu kolczastego lub drutu ostrzowego, zamocowanego na stelażach w kształcie litery „V”, lub uformowanego w walec wykonany z minimum jednego drutu kolczastego lub drutu ostrzowego; elementy ogrodzenia mogą być również wykonane z tworzywa, którego odporność na przecinanie, zginanie, rozrywanie i łamanie jest co najmniej taka sama jak ich metalowych odpowiedników, całkowita wysokość ogrodzenia, liczona od powierzchni gruntu, wynosi w każdym jego punkcie minimum 2,44 m, włącznie ze zwyżkami z drutu kolczastego lub drutu ostrzowego; odległość między górną krawędzią metalowego panelu drucianego, panelu siatkowego lub rozciągniętej metalowej siatki drucianej oraz dolną krawędzią zwyżki z drutu kolczastego lub drutu ostrzowego wynosi maksymalnie 200 mm; dolna krawędź metalowego panelu drucianego, panelu siatkowego lub rozciągniętej metalowej siatki drucianej jest trwale punktowo zamocowana w podłożu, w ramach dodatkowego zabezpieczenia terenu lotniska przeciw wtargnięciom zwierząt PLW S.A. wymaga montażu do przęsła ogrodzenia siatki o wysokości 100 cm i średnicy pręta nie mniejszej niż 2.5mm i wymiarze oczka 5cm x 5cm oraz wkopanej na 30cm w głąb ziemi, natomiast przymocowanej na wysokości 70cm za pomocą opasek zaciskowych do przęsła, wokół grodzenia są umieszczone w odstępach nie większych niż 100 m prostokątne tablice informacyjne, o wymiarach 300 mm na 600 mm, koloru białego z czerwoną obwolutą, wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium, zawierające napis o treści: „TEREN LOTNISKA – WSTĘP SUROWO WZBRONIONY!”; grubość liter, wysokość i odstępy między wierszami wynoszą odpowiednio: 8 mm, 60 mm i 40 mm; dopuszcza się zamieszczenie na tych tablicach angielskiego tłumaczenia o treści: „AERODROME AREA – ACCESS STRICTLY FORBIDDEN!”, z możliwością odpowiedniego powiększenia wielkości tablicy informacyjnej jak również było wykonane w uzgodnieniu z Komendantem Służby Ochrony Lotniska oraz Compliance Managerem PLWSA; wokół ogrodzenia, w celu zapewnienia możliwości jego skutecznego obserwowania i patrolowania, jest zapewniona całkowicie wolna przestrzeń o szerokości minimum 3 m po jego obu stronach |
| 2 | Oświetlenie stref wyłączonych użytkowania należy wykonać Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014 wraz z rozporządzeniami zmieniającymi tj. zamontowane światła na ogrodzeniu strefy ogólnodostępnej powinny być koloru czerwonego, o intensywności nie mniejszej niż 10 cd w rozstawie 7,5 m, |
| 3 | Do wykonania oświetlenia zamykanych dróg kołowania należy zastosować przenośne (tymczasowe), certyfikowane światła koloru czerwonego o intensywności nie mniejszej niż 10 cd, montowane w rozstawie 3,0 m – jeśli ma zastosowanie. |
| 4 | Oznakowanie i oświetlenie stref o ograniczonym użytkowaniu należy wykonać zgodnie z CS ADR-DSN.R.855. Drogi startowe i drogi kołowania całkowicie lub częściowo zamknięte -jeśli ma zastosowanie. |
| 5 | Wygrodzenie terenu budowy, dróg dojazdowych w obszarach poza częścią operacyjną Lotniska należy wykonać w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym oraz wtargnięcie zwierząt poprzez zastosowanie ogrodzenia tymczasowego/ budowlanego. Wjazd na teren budowy powinien być dozorowany, a brama zamykana. |
| 6 | Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ewentualne zmiany umiejscowienia barier w strefie zastrzeżonej z Dyżurnym Operacyjnym Portu Lotniczego oraz pod katem przeszkód z Managerem ds. ochrony środowiska i kontroli zagrożeń w otoczeniu lotniska. |
| 7 | Wykonawca zabezpieczy wedle obowiązujących przepisów, w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz PLW S.A., trasy dojazdu oraz działki robocze przed dostępem osób nieupoważnionych (wygrodzenie operacyjne rejonu prac, oświetlenie przeszkodowe, ewentualną budowę i organizację przejść/stanowisk kontroli bezpieczeństwa przy wjazdach/wyjazdach/przejazdach na/z/przez teren budowy;) oraz zastosuje wygrodzenia zabezpieczające przed przedostaniem się FOD do strefy zastrzeżonej (min. płaszczyzny do odladzania, czynnych dróg kołowania, drogi startowej). Elementy związane z budową znajdujące się na lotnisku powinny być zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (stabilne, biało-czerwone barierki, oznakowanie dzienne oraz nocne). |
| 8 | Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z przygotowanym i zaakceptowanym przez PLW S.A. Planem Bezpieczeństwa Prowadzenia Prac określającym: - Zakres prac z wyszczególnieniem elementów infrastruktury, których dotyczy oraz planowanych terminów rozpoczęcia i zakończenia prac oraz dostarczenia dokumentacji dowodowej na potrzeby certyfikacji, - Ograniczenia dla operacji lotniczych, - Zadania i obowiązki Wykonawcy prac związane z zapewnieniem bezpieczeństwa operacji na lotnisku oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa dla pracowników realizujących prace obejmujące w szczególności: - Oznakowanie, ogrodzenie lub inne zabezpieczenie rejonu prac, - Oznakowanie lub oświetlenie pojazdów, maszyn budowlanych i urządzeń, - Prowadzenie prac budowlanych w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia urządzeń i kabli elektrycznych zasilających urządzenia lotniskowe, kabli technicznych oraz nie zakłócać pracy radiowych pomocy nawigacyjnych. - Prowadzenie prac budowlanych w taki sposób, aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia elementów PRN, dróg serwisowych oraz dróg technicznych, - Określenie planu rejonu inwestycji wraz z zaznaczeniem obszaru każdego etapu prac i dróg dojazdowych, - Określenie oraz oznakowanie obszaru wyłączonego z użytkowania, - Uwzględnienie ewentualnych ograniczeń dla ruchu statków powietrznych. - Wyznaczenie oraz zgłoszenie do właściwych władz lokalizacji oraz wysokości przeszkód lotniczych wznoszonych w związku z prowadzeniem prac, - Wykaz użytkowników oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za realizację i koordynację prac z ramienia Portu Lotniczego Wrocław S.A. oraz Wykonawcy. |
| 9 | Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji i prowadzenia robót, które możliwie najmniejszym stopniu utrudnią normalne funkcjonowanie lotniska. |
| 10 | W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę w trakcie realizacji zadania, parametry istniejącej infrastruktury nie mogą zostać zmienione – jeśli to stosowne wymagana jest dokumentacja dowodowa potwierdzająca utrzymanie istniejących parametrów zgodnych ze specyfikacjami certyfikacyjnymi (CS-ADR–DSN Issue 7 Certification Specifications and Guidance Material for Aerodrome Design (CS-ADR-DSN)). |
| 11 | Wykonawca (dot. również Podwykonawców i dalszych podwykonawców) w szczególności zobowiązany jest: - przestrzegać obowiązujących w PLW S.A. instrukcji i regulaminów bezpieczeństwa, które stanowią: - „Instrukcja Operacyjna Lotniska Wrocław – Strachowice [EPWR]” - „Regulamin użytkowania Portu Lotniczego Wrocław S.A.” - „Regulamin dostępu i zasad realizacji prac/inwestycji na lotnisku Wrocław- Strachowice” - Zarządzenia Zarządu Portu Lotniczego w sprawie utrzymania porządku na terenie będącym w zarządzie Portu Lotniczego Wrocław S.A. - wykonać zadanie przy przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa wynikających z prowadzenia robót w strefie odziaływania czynnego operacyjnie lotniska, - bezwzględnie podporządkować się poleceniom Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego lub służb lotniskowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie lotniska, - uzyskać i ponieść koszt niezbędnych przepustek osobowych i samochodowych oraz związanych z nimi szkoleń umożliwiających dostęp do strefy zastrzeżonej Lotniska, w tym zapewnienie pojazdów oraz szkolenia dla pilotów konwojujących samochody budowy wg „Cennika opłat za usługi świadczone przez PLW S.A. dla podmiotów zewnętrznych prowadzących prace/inwestycje na lotnisku Wrocław – Strachowice”, a w stosownych przypadkach, zgodnie z tzw. cennikiem ogólnym. - w przypadku braku posiadania przepustek Wykonawca zostanie obciążony kosztem wykonywanej eskorty w strefie zastrzeżonej nad pracami Wykonawcy przez Służby Lotniska wg obowiązującego cennika, - do posiadania minimum 3 osób przypadających na jeden obszar działania Wykonawcy w strefie zastrzeżonej, posiadających niezbędne uprawnienia do samodzielnego poruszania się w strefie zastrzeżonej Lotniska strefie zastrzeżonej (wydanie i posiadanie danego rodzaju uprawnień, odbywa się i wynika z odrębnych procedur i zasad), - do uzyskania dostępu, przygotowywania i wprowadzania wniosków przepustkowych do systemu V1, - uzyskać status Znanego Dostawcy Zaopatrzenia Portu Lotniczego Wrocław (uzyskanie i posiadanie danego rodzaju statusu, odbywa się i wynika z odrębnych procedur i zasad), - zapewnić kontrolę szczelności ogrodzenia, dokonywać bezzwłocznych napraw w porozumieniu z PLWSA, - zapewnić ciągłość działania przebudowywanych sieci (sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, oświetlenia nawigacyjnego itd.), - w trybie natychmiastowym zobowiązany jest usunąć ewentualne uszkodzenia infrastruktury lotniskowej powstałe w wyniku realizacji prac, - zorganizować i przeszkolić zespół osób wskazanych przez PLW S.A. w zakresie zasad użytkowania, eksploatacji nowobudowanych systemów - zapewnić dostęp do wydzielonego obszaru uprawnionym inspektorom Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz personelowi innych organizacji krajowych i międzynarodowych uprawnionych do przeprowadzania kontroli lotnisk cywilnych - poinformować PLW S.A. o gotowości do poddania się kontroli przez nadzór lotniczy (Urząd Lotnictwa Cywilnego – ULC) certyfikowanego lotniska użytku publicznego w terminie do 45 dni przed planowanym oddaniem danego etapu inwestycji do użytkowania operacyjnego, - 40 dni przed terminem kontroli wyznaczonej przez ULC przedłożyć PLW S.A. w formie elektronicznej dokumentację dowodową, potwierdzającą spełnienie wymagań materiałów pomocniczych niezbędnych do stosowania przepisów wykonawczych pn.: ”Specyfikacje certyfikacyjne (CS) i materiały zawierające wytyczne (GM) do projektowania lotnisk” wydanie 7 |